Додаток 4 до Тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ СТАНЦІЙ

(539 комплектів)

Об'єкт закупівлі

- Робоча станція для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи (далі – РС).

Загальні відомості

Даний документ містить основні вимоги до обладнання та програмного забезпечення РС для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання (таблиця);

Таблиця  - Технічні вимоги та специфікація РС для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання

| - Призначення РС | РС призначена для автоматизації діяльності посадових осіб для виконання державних функцій щодо надання послуг з оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (далі – документи), взяття їх біометричних даних (параметрів). РС забезпечує роботу посадових осіб в інтерфейсі web-сервісу під час виконання встановлених процедур та операцій з оформлення та видачі документів, у тому числі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки, за умови встановлення спеціального програмного забезпечення для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних даних (параметрів), а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства. |
| --- | --- |
| - Склад РС | РС представляє програмно-технічний комплекс на базі персонального комп’ютера з встановленим загальним програмним забезпеченням, комплектом обладнання (з відповідними технічними характеристиками) для взяття біометричних даних (параметрів) особи під час оформлення та видачі їй документів. До складу РС входять апаратні та програмні компоненти. Спеціальне програмне забезпечення для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних даних (параметрів), а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства не входить до об’єкту закупівлі. |
| - Склад апаратних компонентів РС | До складу РС входять наступні апаратні компоненти: - персональний комп’ютер: материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, твердотільний накопичувач, відеоадаптер; - 2 LЕD монітори (для оператора та клієнта); - клавіатура та маніпулятор типу "миша"; - блок безперебійного живлення; - концентратор USB с подовжувачем USB 2.0, довжина не менше ніж 1 м; - цифрова фотокамера з об’єктивом та фото аксесуарами; - зчитувач відбитків пальців; - захищений носій інформації (електронний ключ зберігання даних) в кількості двох штук; - планшет для підпису; - повносторінковий зчитувач документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт; - багатофункціональний пристрій А4 або окремі принтер та сканер; - додатковий картридж для багатофункціонального пристрія А4 або принтера в кількості трьох штук. - цифрова клавіатура для введення ПІН-кодів; - мережевий фільтр для підключення 5 розеток, довжина кабелю не менше ніж 1.8м ; - мережевий фільтр для підключення 5 розеток, довжина кабелю не менше ніж 3.0 м. |
| - Вимоги до персонального комп’ютеру РС | Процесор:, кількість ядер не менше 2. Частота процесору: не нижче ніж 3,3 ГГц. Чипсет материнської плати: не гірше ніж гірше Intel H110 або аналог. Оперативна пам'ять: не гірше DDR4-2133, 4 Гб. Жорсткий диск: SSD об’єм не менше 128 Гб; Графічний відеоадаптер: з можливістю підключення 2 моніторів або аналог. Корпус та блок живлення: АТХ потужністю не менше ніж 400 Вт або аналог. Пристрої вводу-виводу: повнорозмірна клавіатура та миша з інтерфейсом USB. |
| - Вимоги до монітора РС | Діагональ: не менше ніж 21,5' (Wide 16:9). Тип матриці: не гірше ніж TN+film. Час відгуку: не більше ніж 5 мс. Кут огляду (гориз./вертик.): 900/650. Макс. роздільна здатність: не нижче ніж 1920 dpi x 1080 dpi. Інтерфейс: D-Sub; DVI. Яскравість: не нижче ніж 200 кд/м2. Контрастність реальна / динамічна: не нижче 600:1 / 5000 000:1. Споживана потужність: не вище ніж 25 Вт. |
| - Вимоги до джерела безперебійного живлення РС | Топологія: Line-interactive. Тип синусоїди при роботі від батареї: апроксимована синусоїда. Потужність повна: не менше ніж 1000 ВА. Потужність активна: 500 Вт. Час переключення на батарейне живлення: 5 мсек. |
| - Вимоги до концентратора USB РС | Інтерфейс: USB 2.0. Кількість портів: не менше 7. Живлення: мережеве, 220 В. -подовжувач USB 2.0, довжина не менше ніж 1 м. |
| - Вимоги до цифрової фотокамери з об’єктивом та фотоаксесуарів РС | Технічні вимоги до фотокамери: роздільна здатність знімків: 12 млн. пікселів або більше; сумісність з об’єктивами: EF, EF-S та 18-55 IS II Kit; сумісність з Canon EDSDK версії 3.6.1 або вище; підтримка: JPEG, RAW; серійна зйомка: JPEG - 3 кадри/с, RAW - 2 кадри/с; карти пам’яті: SD/SDHC; мережевий блок живлення: 220 В. Перелік необхідних фотоаксесуарів: штатив для фотокамери; штатив для спалаху; спалах для фотокамери – 4 шт.; тримач для спалаху- 2 шт.; комплект синхронізаторів з радіомодулем для спалаху (ресивер, 2 трансмітери) або синхрокабель; акумулятор типу ААА, ємністю не менше 1000 mAh – 8 шт.; зарядний пристрій для акумуляторів типу ААА з можливістю одночасно заряджати 4 акумулятори – 1 шт.; парасолька для спалаху, діаметр 84 см; фон тканевий білий; кріплення для спалаху; - подовжувач USB 2.0, довжина не менше ніж 1 м. |
| - Вимоги до зчитувача відбитків пальців РС | Можливості: - підключення до базового комп'ютера; - зняття відбитків для кожного пальця окремо; - наявність технології ідентифікації живої тканини та штучних відбитків; - оптична схема повинна дозволяти отримувати відбитки високої якості навіть з вологих пальців. Технічні вимоги: - роздільна здатність зображень: 500 пікселів на дюйм; - відповідність за якістю специфікації "FBI Image Quality Specification" додаток F, "WHQL"; - динамічний діапазон більше 8 біт, глибина градацій сірого більше 256; - якість зображень відповідно до стандартів: GS, CE, EMV, BSI-TR PDU, FBI EFTS/F; - сумісність з DERMALOG FingerprintScannerSDK версії 1.0.7 або вище; - інтерфейс: USB 2.0. |
| - Вимоги до захищеного носія інформації (електронного ключа зберігання даних) | Можливості: підключення до базового комп'ютера; зберігання даних користувача з захистом від несанкціонованого доступу в зашифрованому вигляді; підтримка двох типів дискових масивів - відкритий і захищений, загальним обсягом не менше 4 Гбайт; Технічні вимоги: генерація і зберігання ключової інформації згідно ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа - 163-431 біт) і RSA (довжина ключа - 512-2048 біт); шифрування / розшифрування електронних документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 28147: 2009, DES, 3-DES, AES; формування і перевірка ЕЦП згідно ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа - 163-431 біт) і RSA (довжина ключа - 512-2048 біт); обчислення хеш-функцій відповідно до ГОСТ 34.311-95, MD5, SHA; реалізація схеми аутентифікації згідно ISO 9798-3; обсяг пам'яті не менше 32 Кбайт; обсяг флеш пам'яті: не менше 4 Гбайт; швидкість зчитування / запису даних на відкритому диску, не менше 5 Мбайт / с; інтерфейс USB 2.0; підримка стандартів Windows PC/SC; Microsoft CCID; USB Mass Storage; підримка операційной системи сімейства Windows та Linux (версій операційних систем, що постачаються в рамках проекту). |
| - Вимоги до планшета для підпису РС | Тип дисплею: RGB, монохромний. Роздільна здатність зображень: не менше 500 пікселів на дюйм. Сумісність з STU SDK Windows версії 3.16.0 або вище. |
| - Вимоги до повносторінко-вого зчитувача документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт РС | Можливості: - підключення до базового комп'ютера; - сканування оптичної інформації; - зчитування інформації з MRZ зони; - зчитування інформації безконтактного чіпа. Технічні вимоги: - роздільна здатність зображень: не менше 500 пікселів на дюйм; - OCR MRZ зчитувач: ICAO9303; - безконтактний зчитувач: ISO 14443; - стандарти: ICAO, IAS, ISO 14443, pc/sc, fips; - швидкість обміну даними: до 848 кбіт/с; - сумісність з Dermalog Passport Reader SDK версії 2.1.5 або вище; - інтерфейс: USB 2.0 (швидкість 12 Мб/с). |
| - Вимоги до багатофункціо-нального пристрою РС (або окремих принтеру та сканеру) | Принтер: - формат друку: А4; - якість друку: 600 x 600 точок на дюйм; - швидкість: до 18 стр/хв. Сканер: - формат: A4; - тип датчика: контактний (CIS); - оптичний дозвіл: не менше 600 x 600 точок на дюйм; - глибина кольору: 24 біт; - швидкість сканування: 16 сек. Копіp: - формат: A4; - оптичний дозвіл: 600 x 600 точок на дюйм; - швидкість: до 18 стр/хв.; - масштабування: 25-200%. - інтерфейс: USB 2.0 Hi-Speed. Підтримувані операційні системи: Windows 10 / 8.1 / 8. Кабель USB для багатофункціонального пристрою (або принтеру), довжина 3,0 м. - додатковий картридж для багатофункціонального пристрія А4 або принтера в кількості трьох штук. |
| - Вимоги до цифрової клавіатури для введення ПІН-кодів РС | Цифрова клавіатура для введення ПІН-кодів Genius Numpad i120 USB Slim або аналог. Вигляд: плоска цифрова клавіатура. Тип: мембранна. Кількість клавіш: 18 стандартних клавіш, клавіша Backspace. Порт інтерфейсу: USB (NumPad). Підключення: Plug&Play. Підтримка: Windows 10 / 8.1 / 8. Розміри: 132 мм x 16 мм x 92 мм. |
| - Вимоги до програмних компонентів РС | Програмне забезпечення (ПЗ) РС - операційна система: Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit Ru, або аналог. - антивірусне ПЗ: ESET Endpoint Security або аналог. |

У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».